# Delhi Summer 2026 — Mathematical Formulas

## 1. Land Surface Temperature (LST)

LST (°C) = (ST_B10 × 0.00341802 + 149) − 273.15

## 2. Urban Heat Island (UHI) Temperature Anomaly

UHIᵢ = LSTᵢ − LST̄_Delhi

## 3. Surface Urban Heat Island Intensity (SUHII)

SUHII = LST̄_built − LST̄_reference

## 4. Surface Urban Heat Island (SUHI), Pixel Level

SUHIᵢ = LSTᵢ − LST̄_reference

## 5. Urban Thermal Field Variance Index (UTFVI)

UTFVIᵢ = (LSTᵢ − LST̄) / LST̄

## 6. Heat Hotspot Identification

LSTᵢ ≥ LST̄ + 0.5σ

## 7. UHI Intensity Classification

Very Low: LSTᵢ < μ − 1.5σ

Low: μ − 1.5σ ≤ LSTᵢ < μ − 0.5σ

Moderate: μ − 0.5σ ≤ LSTᵢ < μ + 0.5σ

High: μ + 0.5σ ≤ LSTᵢ < μ + 1.5σ

Very High: LSTᵢ ≥ μ + 1.5σ

## Symbols

LSTᵢ = Land surface temperature of a pixel; LST̄ or μ = Mean land surface temperature; σ = Standard deviation; LST̄_built = Mean land surface temperature in built-up areas; LST̄_reference = Mean land surface temperature of vegetated reference areas.